| SUZUKI SAMURAI | ТР1 ЛАДОГА И РАФ (ТТ 2016-2017) | ADV ЛАДОГА (ТТ ЛАДОГА 2017) | ТР1 РБ (КИТТ 2016-2017) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ | ТТ – ТОЛЬКО ДЛЯ АВТО В ТРОФИ-РЕЙДАХ! СОГЛАСОВАНИЯ В ГИББДД – ОБЯЗАННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА. ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ОГОВОРЕННЫЕ В ТТ – ЗАПРЕЩЕНЫ!!!! ЛЮБАЯ ИЗНОШЕННАЯ ИЛИ ПОВРЕЖД. ДЕТАЛЬ ЗАМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИДЕНТИЧНОЙ (ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕН. С ОРИГИНАЛЬНОЙ) И ВЫПОЛН. ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА, КРОМЕ ОТДЕЛЬНО ОГОВОРЕННЫХ РАСШИРЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ МАРОК АВТО!!! ДЛЯ СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА АВТО ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ОТ ПОСЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ТОЙ ЖЕ МАРКИ, ОДНАКО В КАЖДОМ ТАКОМ СЛУЧАЕ – РАЗРЕШЕНИЕ КОМИТЕТА РАФ ПО ТРОФИ-РЕЙДАМ! ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, НО ПРИМЕНЯЕТСЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ПО ТТ. | ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ОГОВОРЕННЫЕ В ТТ – ЗАПРЕЩЕНЫ!!!! ЛЮБАЯ ИЗНОШЕННАЯ ИЛИ ПОВРЕЖД. ДЕТАЛЬ ЗАМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИДЕНТИЧНОЙ (ПОЛНОСТЬЮ ВЗАИМОЗАМЕН. С ОРИГИНАЛЬНОЙ). ДЛЯ СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА АВТО ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ОТ ПОСЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ ТОЙ ЖЕ МАРКИ, ОДНАКО В КАЖДОМ ТАКОМ СЛУЧАЕ СОГЛАСОВАНИЕ С ТЕХ. КОМИССАРОМ. ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, НО ПРИМЕНЯЕТСЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ПО ТТ. | ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАВОДСКОЙ КОНСТРУКЦИИ, НЕ ОГОВОРЕННЫЕ В КИТТ, БЕЗУСЛОВНО ЗАПРЕЩАЮТСЯ!!! ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ, НО ПРИМЕНЯЕТСЯ, ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ПО КИТТ. |
| ОПРЕДЕЛЕНИЕ | СЕРИЙНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТО 4Х4, ВЫПУЩ. В КОЛИЧЕСТВЕ НЕ МЕНЕЕ 1000 ШТУК И ИМЕЮЩИЕ МИНИМУМ 2 МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЕРИЙНОСТИ – УЧАСТНИК. ПРИ ТЕХ. ИНСП. ДОПУСКАЕТСЯ СРАВНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АВТО С СЕРИЙН. ДЕТАЛЯМИ ИЛИ КАТАЛОГОМ. ДОПУСК К ОФИЦ. СОРЕВНОВ. РАФ АВТО, НЕ ОТВ. ТТ – КОМПЕТЕНЦИЯ РАФ. ПИСЬМЕННЫЙ ЗАПРОС С ФОТО И ОПИСАНИЕМ ОТЛИЧИЙ ОТ ТТ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ ДО СОРЕВНОВАНИЙ. | СЕРИЙНЫЕ ВНЕДОРОЖНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТО 4Х4, ВЫПУЩ. В КОЛИЧЕСТВЕ НЕ МЕНЕЕ 1000 ШТУК И ИМЕЮЩИЕ МИНИМУМ 2 МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СЕРИЙНОСТИ – УЧАСТНИК. ПРИ ТЕХ. ИНСП. ДОПУСКАЕТСЯ СРАВНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АВТО С СЕРИЙН. ДЕТАЛЯМИ ИЛИ КАТАЛОГОМ. | ВНЕДОРОЖНЫЕ АВТО 4Х4, ИМЕЮЩИЕ МИНИМУМ 2 МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНО ПОДГОТ. ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТРОФИ-РЕЙДАХ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОРИГИНАЛЬНОСТИ – УЧАСТНИК. ПРИ ТЕХ. ИНСП. ДОПУСКАЕТСЯ СРАВНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АВТО С ОРИГИН. ДЕТАЛЯМИ ИЛИ КАТАЛОГОМ. КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА N-1. |
| УСИЛЕНИЕ | РАЗРЕШ. ЛЮБОЕ УСИЛЕНИЕ, СООТВ. ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО КОНКРЕТНЫМ ПУНКТОМ ТТ, ОДНАКО ДОЛЖНА СОХРАНЯТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСПОЗНАТЬ И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ОРИГИНАЛЬНУЮ ДЕТАЛЬ. | РАЗРЕШ. УСИЛЕНИЕ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО КОНКРЕТНЫМ ПУНКТОМ ТТ, ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ ПОВТОРЯЕТ ФОРМУ УСИЛИВАЕМОЙ ДЕТАЛИ И ПРИЛЕГАЕТ К ЕНЙ ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, НЕ ОБРАЗУЯ КОРОБЧАТЫХ ПОЛОСТЕЙ. ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ РАЗРЕШ. УСИЛИВАТЬ ТАКЖЕ СТАЛЬНЫМ ПРУТКОМ НЕ БОЛЕЕ 12 ММ. | НЕТ ИНФО |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | АВТО, КОНСТРУКЦИЯ КОТОРОГО ПРИЗНАНА ТЕХ. КОМ. ОПАСНОЙ – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. КЛЕТКА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЧР И КР, ДЛЯ ПРОЧИХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. КОНСТРУКЦИЯ ПО ТТ. ДЛЯ ВСЕХ АВТО СО СЪЕМН. КРЫШЕЙ ВСЕХ СПОРТ-КАТЕГОРИЙ – ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОЛНОЙ КЛЕТКИ. КОНСТРУКЦИЯ ПО ТТ. СЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЛЕТКИ СТРОГО ПО ТТ!!!! (СМОТРЕТЬ ТТ). | КАРКАС БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. АВТО, КОНСТРУКЦИЯ КОТОРОГО ПРИЗНАНА ТЕХ. КОМ. ОПАСНОЙ – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. | АВТО, КОНСТРУКЦИЯ КОТОРОГО ПРИЗНАНА ТЕХ. КОМ. ОПАСНОЙ – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. |
| КРЕПЛЕНИЕ КОМПОНЕКНТОВ К КАРКАСУ | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ И СВАРКА – ЗАПРЕЩЕНЫ. ДОПУСКАЮТСЯ ЛЮБЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КЛЕТКИ, НЕ УКАЗАННЫМ НА СХЕМАХ. |  |  |
| РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | АВТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА КАК МИН. ТРЕХТОЧЕЧНЫМИ АВТОМ. РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. РЕМНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА КУЗОВЕ ИЛИ ШАССИ АВТО. РЕКОМЕНД. ШТАТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ. ЗАПРЕЩЕНО КРЕПИТЬ РЕМНИ К КАРКАСУ, СИДЕНИЯМ!! ПЛЕЧЕВЫЕ ЛЯМКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ ВНИЗ И НАЗАД И СОЗДАВТЬ УГОЛ НЕ БОЛЕЕ 45 ГРАДУСОВ К ГОРИЗОНТУ ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ СПИНКИ. РЕКОМЕНДОВАН УГОЛ В 10 ГРАДУСОВ. | АВТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА КАК МИН. ТРЕХТОЧЕЧНЫМИ АВТОМ. РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. РЕМНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА КУЗОВЕ ИЛИ ШАССИ АВТО. РЕКОМЕНД. ШТАТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ. | АВТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА КАК МИН. ТРЕХТОЧЕЧНЫМИ АВТОМ. РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. РЕМНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНЫ НА КУЗОВЕ ИЛИ ШАССИ АВТО. РЕКОМЕНД. ШТАТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ. |
| ЭКИПИРОВКА | ШЛЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЖЕСТКУЮ ЭНЕРГОПОГЛАЩ. НАРУЖНУЮ ОБОЛОЧКУ (ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВУЮ, ПЕНОПЛАСТОВУЮ И Т.Д.), ВНУТР. ВСТАВКУ И ВЕНТИЛ. ОТВЕРСТИЯ. РЕКОМЕН. ПРИМЕН. ШЛЕМОВ ДЛЯ РАФТИНГА ПО EN1078, EN1077 (EU) ИЛИ ASTM2040(USA); ДЛЯ ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ SNELL B90 (USA), ГОРНОЛЫЖНЫХ ИЛИ ХОККЕЙНЫХ (СТАНДАРТ НАПИСАН ВНУТРИ ШЛЕМА). РАЗРЕШ. ПРИМЕН. АВТО ИЛИ МОТОШЛЕМОВ СТАНД. Е22 И ВЫШЕ. ЗАПРЕЩ. СТРОИТ. КАСКИ И МЯГКИЕ ШЛЕМЫ. НА ТРАССЕ СУ ЭКИПАЖИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЖИЛЕТЫ (КУРТКИ, МАЙКИ И ДР.) ЯРКИХ СИГНАЛЬНЫХ (ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ, ЯРКО-ЗЕЛЕНЫЙ) ЦВЕТОВ. | ШЛЕМЫ – РЕКОМЕНДОВАНЫ!!! ШЛЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЖЕСТКУЮ ЭНЕРГОПОГЛАЩ. НАРУЖНУЮ ОБОЛОЧКУ (ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВУЮ, ПЕНОПЛАСТОВУЮ И Т.Д.), ВНУТР. ВСТАВКУ И ВЕНТИЛ. ОТВЕРСТИЯ. РЕКОМЕН. ПРИМЕН. ШЛЕМОВ ДЛЯ РАФТИНГА ПО EN1078, EN1077 (EU) ИЛИ ASTM2040(USA); ДЛЯ ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ SNELL B90 (USA), ГОРНОЛЫЖНЫХ ИЛИ ХОККЕЙНЫХ (СТАНДАРТ НАПИСАН ВНУТРИ ШЛЕМА). РАЗРЕШ. ПРИМЕН. АВТО ИЛИ МОТОШЛЕМОВ СТАНД. Е22 И ВЫШЕ. ЗАПРЕЩ. СТРОИТ. КАСКИ И МЯГКИЕ ШЛЕМЫ. | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШЛЕМОВ ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ ЭКИПАЖА ОБЯЗАТЕЛЬНО! ШЛЕМЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЖЕСТКУЮ ЭНЕРГОПОГЛАЩ. НАРУЖНУЮ ОБОЛОЧКУ (ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВУЮ, ПЕНОПЛАСТОВУЮ И Т.Д.), ВНУТР. ВСТАВКУ И ВЕНТИЛ. ОТВЕРСТИЯ. РЕКОМЕН. ПРИМЕН. ШЛЕМОВ ДЛЯ РАФТИНГА ПО EN1078, EN1077 (EU) ИЛИ ASTM2040(USA); ДЛЯ ГОРНЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ SNELL B90 (USA), ГОРНОЛЫЖНЫХ ИЛИ ХОККЕЙНЫХ (СТАНДАРТ НАПИСАН ВНУТРИ ШЛЕМА). РАЗРЕШ. ПРИМЕН. АВТО ИЛИ МОТОШЛЕМОВ СТАНД. Е22 И ВЫШЕ. ЗАПРЕЩ. СТРОИТ. КАСКИ И МЯГКИЕ ШЛЕМЫ. |
| ОГНЕТУШИТЕЛЬ | ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИН. 4 КГ ОГНЕГАСЯЩЕГО СОСТАВА (БРОМЭТИЛ, УГЛЕКИСЛОТА, ПОРОШОК) В ОДНОМ ИЛИ ДВУХ БАЛЛОНАХ. ПЕННЫЕ ИЛИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. РАСПОЛАГ. В ЛЕГКОДОСТУПНОМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ШТУРМАНА МЕСТЕ. КРЕПЛЕНИЕ НАДЕЖНОЕ, НО БЫСТРОСЪЕМНОЕ. НА БАЛЛОНАХ ЧИТАЕМЫ МАССА ЗАРЯДА, ПОЛНАЯ МАССА, МАССА ПУСТОГО И ДАТА ВЫПУСКА (ПЕРЕЗАРЯДКИ) | ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИН. 4 КГ ОГНЕГАСЯЩЕГО СОСТАВА (БРОМЭТИЛ, УГЛЕКИСЛОТА, ПОРОШОК) В ОДНОМ ИЛИ ДВУХ БАЛЛОНАХ. ПЕННЫЕ ИЛИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. РАСПОЛАГ. В ЛЕГКОДОСТУПНОМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ШТУРМАНА МЕСТЕ. КРЕПЛЕНИЕ НАДЕЖНОЕ, НО БЫСТРОСЪЕМНОЕ. НА БАЛЛОНАХ ЧИТАЕМЫ МАССА ЗАРЯДА, ПОЛНАЯ МАССА, МАССА ПУСТОГО И ДАТА ВЫПУСКА (ПЕРЕЗАРЯДКИ) | ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ МИН. 2 КГ ОГНЕГАСЯЩЕГО СОСТАВА (БРОМЭТИЛ, УГЛЕКИСЛОТА, ПОРОШОК) В ОДНОМ ИЛИ ДВУХ БАЛЛОНАХ. РАСПОЛАГ. В ЛЕГКОДОСТУПНОМ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И ШТУРМАНА МЕСТЕ. КРЕПЛЕНИЕ НАДЕЖНОЕ, НО БЫСТРОСЪЕМНОЕ. НА БАЛЛОНАХ ЧИТАЕМЫ МАССА ЗАРЯДА, ПОЛНАЯ МАССА, МАССА ПУСТОГО И ДАТА ВЫПУСКА (ПЕРЕЗАРЯДКИ) |
| МЕД. АПТЕЧКА | ОБЯЗАТЕЛЬНА. ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СООТВ. СРОКУ ГОДНОСТИ И ЦЕЛЫЕ. АПТЕЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ В ЛЕГКОДОСТУПНОМ МЕСТЕ И ИМЕТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ УПАКОВКУ. ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ГИПОТЕРМИЧЕСКОГО ПАКЕТА ИЛИ АНАЛОГА. | ОБЯЗАТЕЛЬНА. ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СООТВ. СРОКУ ГОДНОСТИ И ЦЕЛЫЕ. АПТЕЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ В ЛЕГКОДОСТУПНОМ МЕСТЕ И ИМЕТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ УПАКОВКУ. | ОБЯЗАТЕЛЬНА. ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СООТВ. СРОКУ ГОДНОСТИ И ЦЕЛЫЕ. АПТЕЧКА ДОЛЖНА БЫТЬ В ЛЕГКОДОСТУПНОМ МЕСТЕ И ИМЕТЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМУЮ УПАКОВКУ. |
| СРЕДСТВА СВЯЗИ | РЕКОМЕНДОВАНЫ РАДИОСТАНЦИИ (ЧАСТОТЫ ПО СОГЛАСОВ. С ОРГАМИ) И СОТОВЫЕ ИЛИ СПУТНИКОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. | РЕКОМЕНДОВАНЫ РАДИОСТАНЦИИ (ЧАСТОТЫ ПО СОГЛАСОВ. С ОРГАМИ) И СОТОВЫЕ ИЛИ СПУТНИКОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. | РЕКОМЕНДОВАНЫ РАДИОСТАНЦИИ (ЧАСТОТЫ ПО СОГЛАСОВ. С ОРГАМИ) И СОТОВЫЕ ИЛИ СПУТНИКОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. |
| БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРОУШИНЫ | МИНИМУМ ОДНА СПЕРЕДИ И МИНИМУМ ОДНА СЗАДИ. ОНИ ДОЛЖНЫ КРЕПИТЬСЯ К РАМЕ АВТО ИЛИ К КУЗОВУ (ЕСЛИ НЕСУЩИЙ). ПРОУШИНЫ ПРОЧНЫЕ, ИМЕТЬ ЗАМКНУТУЮ ФОРМУ, ОТВЕРСТИЕ МИН. 30 ММ И ОКРАШЕНЫ В ЯРКИЙ (ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, КРАСНЫЙ) ЦВЕТ (КОНТРАСТНЫЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ ЭЛЕМЕНТА). РАЗРЕШЕНА УСТАНОВКА АВТОМОБ. БУКСИРОВОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛ. ТИПА КРЮК (ЗАВОДСКИХ). | МИНИМУМ ОДНА СПЕРЕДИ И МИНИМУМ ОДНА СЗАДИ. ОНИ ДОЛЖНЫ КРЕПИТЬСЯ К РАМЕ АВТО ИЛИ К КУЗОВУ (ЕСЛИ НЕСУЩИЙ). ПРОУШИНЫ ПРОЧНЫЕ, ИМЕТЬ ЗАМКНУТУЮ ФОРМУ, ОТВЕРСТИЕ МИН. 30 ММ И ОКРАШЕНЫ В ЯРКИЙ (ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, КРАСНЫЙ) ЦВЕТ. РАЗРЕШЕНА УСТАНОВКА АВТОМОБ. БУКСИРОВОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛ. ТИПА КРЮК (ЗАВОДСКИХ). | МИНИМУМ ОДНА СПЕРЕДИ И МИНИМУМ ОДНА СЗАДИ. ОНИ ДОЛЖНЫ КРЕПИТЬСЯ К РАМЕ АВТО ИЛИ К КУЗОВУ (ЕСЛИ НЕСУЩИЙ). ПРОУШИНЫ ПРОЧНЫЕ, ИМЕТЬ ЗАМКНУТУЮ ФОРМУ, ОТВЕРСТИЕ МИН. 30 ММ И ОКРАШЕНЫ В ЯРКИЙ (ЖЕЛТЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, КРАСНЫЙ) ЦВЕТ. РАЗРЕШЕНА УСТАНОВКА АВТОМОБ. БУКСИРОВОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛ. ТИПА КРЮК (ЗАВОДСКИХ). |
| СЭНД-ТРАКИ | НЕТ ДАННЫХ | 4 ЖЕСТКИХ СЭНДТРАКА 500*1500 ММ МАКС. | НЕ БОЛЕЕ 4 ЖЕСТКИХ МАКС. РАЗМЕРОМ 1700*500ММ |
| ДОМКРАТ | НЕТ ДАННЫХ | ДОМКРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В АВТО (РЕКОМЕНД. МЕТАЛЛИЧ. КРЕПЛЕНИЯ). РАЗРЕШ. УСИЛЕНИЕ МЕСТ УСТАНОВКИ ДОМКРАТА И/ИЛИ ИЗМЕН. ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ. ОДНАКО ИХ УСТАНОВКА – ТРАВМОБЕЗОПАСНА. НЕИСПОЛЬЗ. КРОНШТЕЙНЫ МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ. | ДОМКРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН В АВТО (РЕКОМЕНД. МЕТАЛЛИЧ. КРЕПЛЕНИЯ). РАЗРЕШ. УСИЛЕНИЕ МЕСТ УСТАНОВКИ ДОМКРАТА И/ИЛИ ИЗМЕН. ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ. ОДНАКО ИХ УСТАНОВКА – ТРАВМОБЕЗОПАСНА. НЕИСПОЛЬЗ. КРОНШТЕЙНЫ МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ. ЗАПРЕЩ. УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВ. СТАЦИОНАРНО УСТАНОВЛ. ПОДДОМКРАЧИВ. УСТРОЙСТВ ЛЮБЫХ ТИПОВ. |
| МАССА MIN | РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ СУЗУКИ САМУРАЙ - 1200 КГ. ЕСЛИ ЧР И КР - ОБЯЗАТЕЛЬНО. МАССА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕРЕНА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. МЕТОДИКА ВЗВЕШИВАНИЯ – СМОТРЕТЬ ТТ. | MIN 1100 КГ И MAX 3500 КГ | MIN 1000 КГ И MAX 3500 КГ |
| ДВИГАТЕЛЬ | ЛЮБОЙ БЕНЗ СУЗУКИ МАКС 1,8 Л И ЛЮБОЙ ДИЗ СУЗУКИ МАКС 1,9 Л | ЛЮБОЙ БЕНЗ СУЗУКИ МАКС 1,8 Л И ЛЮБОЙ ДИЗ СУЗУКИ МАКС 1,9 Л | ЛЮБОЙ ДВИГАТЕЛЬ |
| ВОЗД ФИЛЬТР И ВОДУШНАЯ СИСТЕМА | СВОБОДНО. ОТВЕРСТИЕ МАКС 150 ММ (177 СМ2) ПОД ШНОРКЕЛЬ | СВОБОДНО?? ОТВЕРСТИЕ МАКС 150 ММ (177 СМ2) ПОД ШНОРКЕЛЬ | СВОБОДНО. ВОЗДУХОВОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ОТСЕК ЭКИПАЖА- ЦЕЛЬНЫЕ И ИМЕТЬ ЗАЩИТУ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ ПЛАСТИКА. ЗАБОР ВОЗДУХА ИЗ ОТСЕКА ЭКИПАЖА ЗАПРЕЩЕН. |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ДОП. ФИЛЬТРЫ ВНЕ САЛОНА. ЛЮБОЙ ПРИВОД ГАЗА. ЛЮБЫЕ ИЗМ. ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗ. ПЕРЕНОС В КУЗОВ И ЗАМЕНА БАКА НА ЗАВ. ГОРЛОВИНА БАКА С НАДЕЖНОЙ КРЫШКОЙ. ЗАПРЕЩЕН ПЕРЕНОС ГОРЛОВИНЫ. | ДОП. ФИЛЬТРЫ ВНЕ САЛОНА. ЛЮБОЙ ПРИВОД ГАЗА. ПЕРЕНОС В КУЗОВ И ЗАМЕНА БАКА НА ЗАВ. ГОРЛОВИНА БАКА С НАДЕЖНОЙ КРЫШКОЙ. | ЗАМЕНА И ПЕРЕНОС БАКА НА ЛЮБОЙ. ОТДЕЛЕНЫ ОТ ОСЕКА ЭКИПАЖА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЙ И ГЕРМЕТИЧНОЙ ПО ВОЗМОЖНОСТИ (МЕТАЛЛИЧ.) ПЕРЕГОРОДКОЙ. ТАК ЖЕ ДОП. И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ГЕРМЕТИЧНУЮ ЗАЩИТУ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТРУБОПРОВОДЫ, ПОДХОДЯЩИЕ К БАКУ. ГОРЛОВИНЫ И КРЫШКИ НЕ ДОЛЖНЫ ВЫСТУПАТЬ ЗА ПЕРИМЕТР АВТО. ГОРЛОВИНА БАКА С НАДЕЖНОЙ КРЫШКОЙ. ВЕНТИЛЯЦИЯ БАКОВ – ВНЕ АВТО. ЕСЛИ БАК В КУЗОВЕ – ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ СТОКА ТОПЛИВА. ТОПЛИВОПРОВОДЫ – СВОБОДНО. В СЛУЧАЕ ПРОХОЖДЕНИЯ В КАБИНЕ, ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ ЦЕЛОСТНУЮ МЕТАЛЛИЧ. ЧАСТЬ. ЛЮБЫЕ СОЕДИНЕНИЯ В КАБИНЕ – ЗАПРЕЩЕНЫ, ЗА ИСКЛЮЧ. РЕЗЬБОВЫХ В МЕСТАХ ПРОХ. ЧЕРЕЗ ПОЛ ИЛИ ДРУГИЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА. |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ | ЛЮБОЕ МЕСТО ПОД КАПОТОМ. ГРЯЗЕЗАЩ. ЧЕХЛЫ. ЗАМЕНА КОНТ. СИСТ. НА БЕСКОНТ. И НАОБОРОТ. | ЛЮБОЕ МЕСТО ПОД КАПОТОМ. ГРЯЗЕЗАЩ. ЧЕХЛЫ. ЗАМЕНА КОНТ. СИСТ. НА БЕСКОНТ. И НАОБОРОТ. | НЕТ ИНФО |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | РАЗРЕШ. СНЯТИЕ ИЛИ УСТАН. ЖАЛЮЗИ ПЕРЕД РАД. БЕЗ ИМЗ. ВНЕШНЕГО ВИДА. ВЕНТИЛЯТОР – СВОБОДНО. РАДИАТОР – ЗАМЕНА ПРИ УСЛОВИИ ИЗМ. ТОЛЬКО КРОНШТ., ПАТРУБКИ И ДИФФУЗОРА. ОТОПИТЕЛЬ СВОБОДНО. | РАЗРЕШ. СНЯТИЕ ИЛИ УСТАН. ЖАЛЮЗИ ПЕРЕД РАД. БЕЗ ИМЗ. ВНЕШНЕГО ВИДА. ВЕНТИЛЯТОР – СВОБОДНО. РАДИАТОР ??? ОТОПИТЕЛЬ ??? | РАЗРЕШ. СНЯТИЕ ИЛИ УСТАН. ЖАЛЮЗИ ПЕРЕД РАД. БЕЗ ИМЗ. ВНЕШНЕГО ВИДА. ВЕНТИЛЯТОР – СВОБОДНО. РАДИАТОР – ЗАМЕНА ПРИ УСЛОВИИ ИЗМ. ТОЛЬКО КРОНШТ., ПАТРУБКИ И ДИФФУЗОРА. ШТАТНО. ОТОПИТЕЛЬ?? ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОП. РАДИАТОРЫ. |
| СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ | РАСПОЛОЖ. И КРЕПЛЕНИЕ ПО ЗАВОДУ. ВЫВОД ИЗ-ПОД ДНИЩА СЗАДИ. РАЗРЕШ. ДОП. КРЕПЛЕНИЯ. ДЛЯ ДИЗ. ЗАМЕНА БАНОК НА ТРУБУ. ДЛЯ ПИКАПА РАЗРЕШЕНО ВЫВОД В КУЗОВ | РАСПОЛОЖ. И КРЕПЛЕНИЕ ПО ЗАВОДУ. РАЗРЕШ. ДОП. КРЕПЛЕНИЯ. РАЗРЕШЕН ВЫВОД НАВЕРХ И В СТОРОНУ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ С КОЖУХОМ. | КОНСТРУКЦИЯ- СВОБОДНА! ОДНАКО НЕ ЧЕРЕЗ ОТСЕК ЭКИПАЖА И ОБЕСПЕЧЕНА ЗАЩИТОЙ ОТ ОЖОГОВ! |
| КПП | ЛЮБАЯ КПП ОТ СУЗУКИ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ЛЮБОЕ. ВНЕШНЕЕ – ОРИГИНАЛ. КРОНШТЕЙНЫ КПП СВОБОДНЫЕ | ЛЮБАЯ КПП ОТ СУЗУКИ. | ЛЮБАЯ КПП ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ. ЗАПРЕЩЕНЫ ДВИЖУЩ/ВРАЩАЮЩ. ЭЛЕМЕНТЫ ТРНСМИССИИ ВНУТРИ ОТСЕКА ЭКИПАЖА. |
| РК | ЛЮБАЯ РК ОТ СУЗУКИ. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ЛЮБОЕ. ВНЕШНЕЕ – ОРИГИНАЛ. КРОНШТЕЙНЫ РК СВОБОДНЫЕ | ЛЮБАЯ РК ОТ СУЗУКИ. КРОНШТЕЙНЫ РК СВОБОДНЫЕ | ЛЮБАЯ РК ЛЮБОЙ КОНСТРУКЦИИ |
| МОСТЫ | БОРТОВЫЕ РУДУКТОРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ. БЛОКИРОВКА РАЗРЕШ. В ОРИГИНАЛЬНЫЙ КАРТЕР. ТИП И КОЛИЧЕСТВО БЛОКИРОВОК – СВОБОДНО. УСИЛЕНИЕ ЧУЛКОВ РАЗРЕШЕНО ЛЮБОЕ. ВАЛЫ, ПОЛУОСИ, ШРУСЫ, КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ – СВОБОДНО. ЗАМЕНА КОРПУСА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА НА СТАЛЬНОЙ. ЗАМЕНА КОРПУСА ДИФА НА ЛЮБОЙ ОТ СУЗУКИ. ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА РАЗГРУЖЕННЫЕ РАЗРЕШЕНО. | БОРТОВЫЕ РУДУКТОРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ. БЛОКИРОВКА РАЗРЕШ. В ОРИГИНАЛЬНЫЙ КАРТЕР. ЗАМЕНА КОРПУСА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА НА СТАЛЬНОЙ. ЗАМЕНА КОРПУСА ДИФА НА ЛЮБОЙ ОТ СУЗУКИ. ПРИМЕНЯТЬ ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА РАЗГРУЖЕННЫЕ РАЗРЕШЕНО. | ОРИГИНАЛ. БЛОКИРОВКА РАЗРЕШЕНА. ЗАПРЕЩЕНЫ БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРЫ. |
| ПОДВЕСКА | РАЗРЕШЕНЫ ЛЮБЫЕ АМОРТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТИПА, ПРИНЦИПА И ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ. АМОРТЫ С РАСШИР. КАМЕРАМИ РАЗРЕШЕНЫ, НО КАМЕРЫ ВНЕ САЛОНА. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА И ХОД ИЗМ. НЕ БОЛЕЕ 50 ММ. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХКОМА НЕОБХ. ОРИГИНАЛЬНЫЕ АМОРТЫ. РЕССОРЫ – ДЛИНА, ШИРИНА, ТОЛЩИНА, ЧИСЛО ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ – СВОБОДНЫ. ДОП. ЛИСТЫ НЕ ОБРЕЗАНЫ И ДОЛЖНЫ ВЫП. ФУНКЦИИ. РАЗРЕШЕН ПЕРЕНОС ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ХОДА. РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ – СВОБОДНЫЕ. ЗАПРЕЩЕНА АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА. ПЕРЕНОС РЕССОР – ЗАПРЕЩЕНО…?????? | РАЗРЕШЕНЫ ЛЮБЫЕ АМОРТЫ ПРИ СОХРАНЕНИИ ТИПА, ПРИНЦИПА И ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ. АМОРТЫ С РАСШИР. КАМЕРАМИ ЗАПРЕЩЕНЫ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА И ХОД ИЗМ. НЕ БОЛЕЕ 30 ММ. РЕССОРЫ – ДЛИНА, ШИРИНА, ТОЛЩИНА, ЧИСЛО ЛИСТОВ, ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСКРИВЛЕНИЕ – СВОБОДНЫ.РАЗРЕШЕН ПЕРЕНОС ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ХОДА. РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ – СВОБОДНЫЕ. РАЗРЕШЕН ЛИФТ КУЗОВА И ПОДВЕСКИ, А ТАКЖЕ ЗАМЕНА ЕЕ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПЕРЕНОС РЕССОР!!!!! | ОРИГИНАЛ. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ ТЮНИНГОВЫХ ЛИФТ-КОМПЛЕКТОВ ПОДВЕСКИ. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ АМОРТОВ НЕ МЕНЯЯ МЕСТО КРЕПЛЕНИЯ. ПЕРЕСТАВЛЯТЬ РЕССОРЫ ВЫШЕ И НИЖЕ МОСТОВ РАЗРЕШЕНО. |
| ДИСКИ И ШИНЫ | ДИСКИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛ. ЕСЛИ ЛЕГКОСПЛАВН., ТО ЛЮБЫЕ ИЗМЕН. ЗАПРЕЩЕНЫ. РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО КЛЕЙ И ВНУТРЕННИЕ БЭДЛОКИ (ЭЙРЛОКИ ОТНОСЯТСЯ). НАРЕЗКА ШИН ЗАПРЕЩЕНА, ЗА ИСКЛ. ПОДРЕЗКИ БОКОВИН И ВОССТАНОВЛ. РАБОЧИХ КРОМОК (ЛЮБАЯ ШАШКА С ОДНОЙ СТОРОНЫ И НЕ БОЛЕЕ 3 ММ). ТОЛЬКО С ШАШКИ И ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ МОЖНО РЕЗАТЬ. ТОЛЬКО АВТО ПНЕВМ. ШИНЫ 838 ММ (32,99) ПО ЛИНИИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР, НО НЕ ВЕРТИКАЛЬНО. ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ 0,5 АТМОСФЕРЫ!!!! ОБЯЗ. ДЛЯ ЧР И КР, РЕКОМ. ПРИ МАССЕ 1200-1500 КГ – ШИРИНА 240 ММ (9,45) ПРИ 0,5 АТМОСФ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ ЧЕРЕЗ СТУПИЦУ!!!! УСТРОЙСТВА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ. | ДИСКИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛ. ФИКСАЦИЯ ТОЛЬКО КЛЕЕМ!!!! ИЗМЕНЯТЬ РИСУНОК НАРЕЗКОЙ ЗАПРЕЩЕНО! ТОЛЬКО АВТО ПНЕВМ. ШИНЫ 838 ММ (32,99) ПО ЛИНИИ ЧЕРЕЗ ЦЕНТР, НО НЕ ВЕРТИКАЛЬНО. ИЗМЕРЕНИЕ ПРИ 1,5 АТМОСФЕРЫ. ВКЛЮЧАЯ ЗАПАСНЫЕ И СМЕННЫЕ ШИНЫ!! ШИРИНА РЕЗИНЫ НЕ БОЛЕЕ 343 ММ (13,5) ПРИ 1,5 АТМОСФ!!!! ПО ГОРИЗОНТАЛИ ЧЕРЕЗ СТУПИЦУ. ДИАМЕТР КОЛЕС ДО 838 ММ (32,99). | ТОЛЬКО АВТО ПНЕВМ. ШИНЫ 838 ММ (32,99). ШИРИНА РЕЗИНЫ НЕ БОЛЕЕ 343 ММ (13,5). РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ РИСУНКА ПРОТЕКТОРА МЕТОДОМ НАРЕЗКИ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРДА. ЛЮБАЯ ДОП. ФИКСАЦИЯ БОКОВИН РАЗРЕШАЕТСЯ (БЭДЛОКИ, ЭЙРЛОКИ, ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ХАМПА ДИСКА). УСТРОЙСТВА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНЫ. |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА. ТИП РУЧНИКА – СВОБОДНО. РАЗРЕШ. УСТАНОВКА ДИСКОВЫХ ТОРМ. ВМЕСТО БАРАБАННЫХ. СУППОРТА И ТОРМ. ДИСКИ СТРОГО АВТОМОБ. И ЛЮБЫЕ (ДЛЯ СУЗУКИ). РАЗРЕШАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ ШЛАНГИ НА СПОРТИВНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШТУЦЕРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ. | РАЗРЕШЕНА УСТАНОВКА ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ ВМЕСТО БАРАБАННЫХ. СУППОРТА СТРОГО АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ТОРМ. ДИСКИ СВОБОДНО, НО В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ДАННОМ КУЗОВЕ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ СУППОРТА! | НЕТ ИНФО |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | РАЗРЕШ. ЗАМЕНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА НА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТ. РАЗРЕШ. ГУР ИЛИ ЭУР ОТ СУЗУКИ!!!! РАЗРЕШ. УСТАНОВКА ДЕМПФЕРА РУЛЕВОГО!!! РАЗРЕШ. УДАЛЯТЬ БЛОКИРОВКУ РУЛЯ. РУЛЕВЫЕ ТЯГИ – СВОБОДНО. | РАЗРЕШ. ЗАМЕНА РУЛЕВОГО КОЛЕСА НА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТ. РАЗРЕШ. ГУР ИЛИ ЭУР ОТ СУЗУКИ!!!! | ПРОТИВОУГОННОЕ МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕНО. ЛЮБОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО. УСИЛИТЕЛЬ ЛЮБОЙ. ДЕМПФЕР ЛЮБОЙ. |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | РАЗРЕШ. ДОБАВЛЕНИЕ РЕЛЕ И ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, УДЛИНЕНИЕ И ДОБ. КАБЕЛЕЙ( СВОБОДНО). ДОП. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РАЗРЕШЕНА. РАЗРЕШ. ИЗМЕНЯТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ И УПРАВЛ. ДВИГАТЕЛЕМ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (КНОПКА МАССЫ) В ДОСТУПЕ ДВУМ ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖА, ПРИСТЕГНУТЫМ РЕМНЯМИ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО СОПРОВОЖД. ВЫКЛЮЧ. ОСТАНОВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ. | РАЗРЕШ. ДОБАВЛЕНИЕ РЕЛЕ И ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, УДЛИНЕНИЕ И ДОБ. КАБЕЛЕЙ( СВОБОДНО). ДОП. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ РАЗРЕШЕНА. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (КНОПКА МАССЫ) В ДОСТУПЕ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖА, ПРИСТЕГНУТЫМ РЕМНЯМИ. БЕЗ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО СОПРОВОЖД. ВЫКЛЮЧ. ОСТАНОВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ. | РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (КНОПКА МАССЫ). РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗМ. ШТАТНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. ОСНОВНОЕ СВЕТОТЕХНИЧ. ОБОР. ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В РАБОЧ. СОСТ. КАК МИНИМУМ НА МОМЕНТ ТЕХКОМИССИИ. ДОП. СВЕТОТЕХН. ОБОР. НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (КНОПКА МАССЫ) В ДОСТУПЕ ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖА, ПРИСТЕГНУТЫМ РЕМНЯМИ. БЕЗ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДОЛЖНО СОПРОВОЖД. ВЫКЛЮЧ. ОСТАНОВКОЙ ДВИГАТЕЛЯ. |
| АККУМУЛЯТОР | НЕ БОЛЕЕ 2Х АККУМОВ. ДОП. АККУМ ТОЛЬКО В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ. НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕН. ОБЯЗАТЕЛЬНО КАК МИН. ЗАВОДСКОЕ КРЕПЛЕНИЕ. АККУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ СПЛОШНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (РЕЗИН. ИЛИ ПЛАСТМ. ) КРЫШКОЙ. | МАРКА И ЕМКОСТЬ СВОБОДНО, ОДНАКО КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ЗАВОДУ – СОХРАНЕНО!!! АККУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ СПЛОШНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (РЕЗИН. ИЛИ ПЛАСТМ. ) КРЫШКОЙ. | МАРКА И ЕМКОСТЬ СВОБОДНО, ОДНАКО КОЛИЧЕСТВО И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПО ЗАВОДУ – СОХРАНЕНО!!! АККУМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ СПЛОШНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (РЕЗИН. ИЛИ ПЛАСТМ. ) КРЫШКОЙ. |
| ГЕНЕРАТОР | МАРКА И МОЩНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕНИЕ – СВОБОДНО, ОДНАКО СИСТЕМА ПРИВОДА (РЕМЕНЬ, ЦЕПЬ) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО, НО ОН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМЕЩЕН В КАБИНУ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ МЕСТО. | МАРКА И МОЩНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕНИЕ – СВОБОДНО, ОДНАКО СИСТЕМА ПРИВОДА (РЕМЕНЬ, ЦЕПЬ) БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО, НО ОН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМЕЩЕН В КАБИНУ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ МЕСТО. | БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ |
| СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ОРИГ. ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ДРУГИМИ, ИМЕЮЩИМИ СХОЖИЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМУ (НЕ БОЛЕЕ 20% ПО РАЗМЕРУ) ПРИ СЛЕД. УСЛОВИЯХ: НОВЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫП. ФУНКЦИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ СОХРАНЕНО, ДАННАЯ ЗАМЕНА НЕ ТРЕБ. ИЗМЕН. КУЗОВА. ПАНЕЛЬ, НА КОТ. МОНТИР. НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОРИГ. ОТВЕРСТИЕ В КУЗОВЕ. СТЕКЛА ФАР, ОТРАЖАТЕЛИ И ЛАМПЫ – СВОБОДНО. СВЕДИОДН. ПРИБОРЫ РАЗРЕШЕНЫ. В СЛУЧАЕ ЗАМЕНЫ ОРИГ. УКАЗАТ. ПОВОРОТА, ЗАДНИХ ГАБАРИТН. И ТОРМ. ОГНЕЙ – РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА ДОП. 2 ТОРМ. ПО 21 Вт И 2 ГАБАР. ОГНЕЙ ПО 15Вт СНАРУЖИ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КУЗОВА ИЛИ КАБИНЫ СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТ. ПРОДОЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ КАК МОЖНО БЛИЖЕ К БОКОВЫМ ГАБАРИТАМ КУЗОВА НА ВЫСОТЕ НЕ МЕНЕЕ 1500 ММ ОТ ДОРОГИ И ИМЕТЬ РАССЕИВАТЕЛИ КРАСНОГО ЦВЕТА. ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО РАССЕИВАТЕЛЯ МИН. 60 СМ2. РАЗРЕШ. УСТАНОВКА СВЕТОДИОДН. ФОНАРЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ. ОСНОВНОЕ СВЕТОТЕХ. ОБОР. (ФАРЫ, ПОВОРОТЫ, НО НЕ ПОВТОРИТЕЛИ, ГАБАР. ОГНИ, СТОПЫ, ЗАДНЕГО ХОДА) ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ МИН. НА ТЕХКОМИССИИ. ДОП. СВЕТОТЕХН. ОБОР. СВОБОДНО, ОДНАКО ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПДД ПРИ ДВИЖ. ПО ОБЩИМ ДОРОГАМ. | ОРИГ. ЭЛЕМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ДРУГИМИ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЮЩИМИ СХОЖИЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМУ ПРИ СЛЕД. УСЛОВИЯХ: НОВЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ВЫП. ФУНКЦИИ ОРИГИНАЛЬНЫХ, ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ СОХРАНЕНО, ДАННАЯ ЗАМЕНА НЕ ТРЕБ. ИЗМЕН. КУЗОВА. ПАНЕЛЬ, НА КОТ. МОНТИР. НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРЫВАЕТ ОРИГ. ОТВЕРСТИЕ В КУЗОВЕ. СТЕКЛА ФАР, ОТРАЖАТЕЛИ И ЛАМПЫ – СВОБОДНО. СВЕДИОДН. ПРИБОРЫ РАЗРЕШЕНЫ. ОСНОВНОЕ СВЕТОТЕХ. ОБОР. (ФАРЫ, ПОДФАРНИКИ, ПОВОРОТЫ, НО НЕ ПОВТОРИТЕЛИ, ГАБАР. ОГНИ, СТОПЫ, ЗАДНЕГО ХОДА, ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА) ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ МИН. НА ТЕХКОМИССИИ. ДОП. СВЕТОТЕХН. ОБОР. СВОБОДНО, ОДНАКО ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ПДД. | ОСНОВНОЕ СВЕТОТЕХНИЧ. ОБОР. ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ В РАБОЧ. СОСТ. КАК МИНИМУМ НА МОМЕНТ ТЕХКОМИССИИ. ДОП. СВЕТОТЕХН. ОБОР. НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. |
| КУЗОВ И РАМА: ВНЕШНИЙ ВИД | ОТКРЫТЫЕ АВТО С УСТАНОВЛ. КАРКАСОМ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЖЕСТКУЮ, ВЫПОЛН. ИЗ. ЕДИНОГО КУСКА МАТЕРИАЛА, КРЫШУ (ЗАЩИТУ) НАД КАБИНОЙ/ОТСЕКОМ ЭКИПАЖА!!! ПРИ ЭТОМ ШИРИНА = ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕР. СТЕКЛА, ДЛИННА – ОТ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ ПЕР. СТЕКЛА ДО ЗАДНЕЙ ГРАНИЦЫ СИДЕНИЙ ЭКИПАЖА ИЛИ ОСНОВНОЙ ЗАЩИТНОЙ ДУГИ. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА СТАЛИ 1 ММ (ДОПУСКАЕТСЯ ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА К КАРКАСУ) ИЛИ 1,5 ММ АЛЮМИНИЯ (ТОЛЬКО ХОМУТЫ) ИЛИ НЕКОЛЮЩЕГОСЯ ПЛАСТИКА /КОМПОЗИТА 3 ММ (ТОЛЬКО ХОМУТЫ). КРЫША МОЖЕТ КРЕПИТЬСЯ ХОМУТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ К УГОЛКАМ, ПРИВАРЕННЫМ К КАРКАСУ (СТРОГО ПО ТТ). РАЗРЕШ. УСТАН. ВЕРХНИХ БАГАЖНИКОВ. РАЗРЕШ. УСТАН. КРОНШТ. ДЛЯ КРЕПЛ. ЗАПАСКИ ПРИ УСЛ. ТОЛЬКО ЭТОЙ ФУНКЦИИ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ SOFT TOP ИЛИ HARD TOP. ???? РАЗРЕШ. МИНИМАЛЬНО НЕОБХ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПАНЕЛЯХ КУЗОВА ДЛЯ УСТАН. ЛЕБЕДКИ (РАССТ. 50 ММ ОТ ЛЕБЕДКИ). В РАЗБОРНЫХ ДВЕРЯХ МОЖНО СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ. РАЗРЕШЕНА РЕЗКА КРЫЛЬЕВ ДЛЯ УСТАН. КОЛЕС. НО МАКС. РАССТ. МЕЖДУ КОЛЕСОМ И КРОМКОЙ КРЫЛА 50 ММ ПРИ СЖАТОЙ ПОДВЕСКЕ. КОЛЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ И ДЛИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ КРЫЛЬЯМИ ИЛИ РАСШИРИТЕЛЯМИ АРОК. РАСШИР. БЕЗОПАСНЫ. МАТЕРИАЛ – РЕЗИНА, ПЛАСТИК ИЛИ КАРБОН. РАЗРЕШ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАНЕЕ ОБРЕЗ. ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ, КЛЕПКОЙ. РАЗРЕШ. УСТАНАВЛИВАТЬ ДОП. СЕТКУ ИЛИ ПЕРФОРАЦИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИАТОРА С ОБОИХ СТОРОН РАДИАТОРА. ОКНА ПОЗАДИ ПЕР. ДВЕРЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ПАНЕЛЯМИ ИЗ СТАЛИ МИН. 1 ММ, АЛЮМИН. МИН. 1,5 ММ, ПОЛИКАРБ. ИЛИ ПЛАСТИКА НЕ МЕНЕЕ 3 ММ. РАЗРЕШ. ЗАМЕНА ПЕР. СТЕКОЛ ПРОЗРАЧНЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ МИН. 4 ММ, ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ. НЕСКОЛЬКО СТЕКОЛ, ЗАНИМ. ОДИН ПРОЕМ, МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ. КРЕПЛЕНИЕ – СВОБОДНО. КОНСТРУКЦИЯ И КОНТУР КУЗОВА ПРИ ТАКОЙ ЗАМЕНЕ НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ. | РАЗРЕШ. УСТАН. ВЕРХНИХ БАГАЖНИКОВ. РАЗРЕШ. УСТАН. КРОНШТ. ДЛЯ КРЕПЛ. ЗАПАСКИ ПРИ УСЛ. ТОЛЬКО ЭТОЙ ФУНКЦИИ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ SOFT TOP???? РАЗРЕШ. МИНИМАЛЬНО НЕОБХ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПАНЕЛЯХ КУЗОВА ДЛЯ УСТАН. ЛЕБЕДКИ (РАССТ. 50 ММ ОТ ЛЕБЕДКИ). В РАЗБОРНЫХ ДВЕРЯХ МОЖНО СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ. РАЗРЕШЕНА РЕЗКА КРЫЛЬЕВ И АРОК ДЛЯ УСТАН. КОЛЕС. НО МАКС. РАССТ. МЕЖДУ КОЛЕСОМ И КРОМКОЙ КРЫЛА 50 ММ ПРИ СЖАТОЙ ПОДВЕСКЕ. КОЛЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ И ДЛИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ КРЫЛЬЯМИ ИЛИ РАСШИРИТЕЛЯМИ АРОК. РАСШИР. БЕЗОПАСНЫ. РАЗРЕШ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАНЕЕ ОБРЕЗ. ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ, КЛЕПКОЙ. РАЗРЕШ. ИЗМЕН. МАТЕРИАЛА И ФОРМЫ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА. ОКНА ПОЗАДИ ПЕР. ДВЕРЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ПАНЕЛЯМИ ИЗ СТАЛИ МИН. 0,8 ММ, АЛЮМИН. МИН. 1,5 ММ, ПОЛИКАРБ. ИЛИ ПЛАСТИКА НЕ МЕНЕЕ 3 ММ. РАЗРЕШ. ЗАМЕНА ПЕР. СТЕКОЛ ПРОЗРАЧНЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ МИН. 4 ММ, ДОЛЖНЫ ОТКРЫВАТЬСЯ. РАЗРЕШЕНА УСТАНОВКА ПОДРАМНИКОВ. НЕСКОЛЬКО СТЕКОЛ, ЗАНИМ. ОДИН ПРОЕМ, МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ. КРЕПЛЕНИЕ – СВОБОДНО. КОНСТРУКЦИЯ И КОНТУР КУЗОВА ПРИ ТАКОЙ ЗАМЕНЕ НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ. | ОРИГИНАЛ. РАЗРЕШ. УСТАН. ВЕРХНИХ БАГАЖНИКОВ. . РАЗРЕШ. УСТАН. КРОНШТ. ДЛЯ КРЕПЛ. ЗАПАСКИ, ХАЙ-ДЖЕКА, СЭНД-ТРАКОВ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ SOFT TOP???? АВТОМОБИЛИ С SOFT TOP ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЖЕСТКУЮ МЕТАЛ. КРЫШУ НАД ЭКИПАЖЕМ. ШИРИНА = ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ПЕР. СТЕКЛА, ДЛИННА – ОТ ВЕРХНЕЙ ПОЛОСЫ ПЕР. СТЕКЛА ДО ЗАДНЕЙ ГРАНИЦЫ СИДЕНИЙ ЭКИПАЖА ИЛИ ОСНОВНОЙ ЗАЩИТНОЙ ДУГИ. МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА СТАЛИ 1 ММ ИЛИ 1,5 ММ АЛЮМИНИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ СЭНД-ТРАКОВ В КАЧ. ЖЕСТКОЙ КРЫШИ ЗАПРЕЩЕНО. РАЗРЕШ. ЗАВОДСКИЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЫШИ. РАЗРЕШ. МИНИМАЛЬНО НЕОБХ. ИЗМЕНЕНИЯ В ПАНЕЛЯХ КУЗОВА ДЛЯ УСТАН. ЛЕБЕДКИ (РАССТ. 50 ММ ОТ ЛЕБЕДКИ). В РАЗБОРНЫХ ДВЕРЯХ МОЖНО СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ. РАЗРЕШЕНА РЕЗКА КРЫЛЬЕВ ДЛЯ УСТАН. КОЛЕС. КОЛЕСА ПО ВСЕЙ ШИРИНЕ И ДЛИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ КРЫЛЬЯМИ ИЛИ РАСШИРИТЕЛЯМИ АРОК. РАСШИР. БЕЗОПАСНЫ. РАЗРЕШ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАНЕЕ ОБРЕЗ. ДЕТАЛЕЙ СВАРКОЙ, КЛЕПКОЙ. РАЗРЕШ. ИЗМЕН. МАТЕРИАЛА И ФОРМЫ РЕШЕТКИ РАДИАТОРА. ОКНА ПОЗАДИ ПЕР. ДВЕРЕЙ МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ПАНЕЛЯМИ ИЗ СТАЛИ МИН. 0,8 ММ, АЛЮМИН. МИН. 1,5 ММ, ПОЛИКАРБ. ИЛИ ПЛАСТИКА НЕ МЕНЕЕ 3 ММ. НЕСКОЛЬКО СТЕКОЛ, ЗАНИМ. ОДИН ПРОЕМ, МОГУТ БЫТЬ ЗАМЕНЕНЫ ОДНОЙ ПАНЕЛЬЮ. КРЕПЛЕНИЕ – СВОБОДНО. КОНСТРУКЦИЯ И КОНТУР КУЗОВА ПРИ ТАКОЙ ЗАМЕНЕ НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ. РАМА: ОРИГИНАЛ. ДОПУСКАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ, МОДИФИКАЦИЯ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНА ТТ. |
| ЗАЩИТА КУЗОВА И ВНЕШНИЕ ДОП. ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА | РАЗРЕШ. СЪЕМН. ЗАЩИТА СНИЗУ КУЗОВА, ЕСЛИ ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩ. ДВС, РАДИАТОРА, ТРАНСМИССИИ, ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ, ТОПЛИВНОГО БАКА. РАЗРЕШ. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКЕНГУРИННОЙ РЕШЕТКИ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ФРОНТ. ПОВЕРХНОСТИ, ДОП. ФАР ИЛИ ЛЕБЕДКИ. РЕШЕТКА ДОЛЖНА КРЕПИТЬСЯ НА БАМПЕРЕ. РАЗРЕШ. УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ПОРОГОВ. РАЗРЕШ. УСТАНОВКА СЪЕМН. ЗАЩИТЫ ПЕР. КРЫЛЬЕВ ИЗ ТРУБЫ МАКС 42 ММ. ВНЕШНИЙ КАРКАС РАЗРЕШЕН (ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ). РАЗРЕШЕНЫ ВЕТКООТБОЙНИКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ. | РАЗРЕШ. СЪЕМН. ЗАЩИТА СНИЗУ КУЗОВА, ЕСЛИ ОНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩ. ДВС, РАДИАТОРА, ТРАНСМИССИИ, ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ, ТОПЛИВНОГО БАКА. РАЗРЕШ. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИКЕНГУРИННОЙ РЕШЕТКИ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ФРОНТ. ПОВЕРХНОСТИ, ДОП. ФАР ИЛИ ЛЕБЕДКИ. РЕШЕТКА ДОЛЖНА КРЕПИТЬСЯ НА БАМПЕРЕ. РАЗРЕШ. УСТАНОВКА СИЛОВЫХ ПОРОГОВ. РАЗРЕШЕНЫ ВЕТКООТБОЙНИКИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ. |  |
| БАМПЕРА | РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ, НО НЕ УДАЛЯТЬ. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ. | РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ, НО НЕ УДАЛЯТЬ. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ. | РАЗРЕШАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ, НО НЕ УДАЛЯТЬ. КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ. |
| СИДЕНИЯ | РАЗРЕШ. ЗАМЕНЯТЬ ПЕР. СИДЕНИЯ НА ЛЮБЫЕ АВТОМОБ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ. РАЗРЕШ. ДЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ДРУГИЕ И ИХ КРОНШТЕЙНЫ. | РАЗРЕШ. ЗАМЕНЯТЬ ПЕР. СИДЕНИЯ НА ЛЮБЫЕ АВТОМОБ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ. РАЗРЕШ. ДЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ДРУГИЕ И ИХ КРОНШТЕЙНЫ. | РАЗРЕШ. ЗАМЕНЯТЬ ПЕР. СИДЕНИЯ НА ЛЮБЫЕ АВТОМОБ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ. РАЗРЕШ. ДЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕ ДРУГИЕ И ИХ КРОНШТЕЙНЫ. |
| ИНТЕРЬЕР | ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШ. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И/ИЛИ ВНУТР. КУЗОВА. КОВРЫ И ЗВУКОИЗОЛ. МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ ПОДЛОКОТНИКИ ДВЕРЕЙ И РУЧКИ НАД ДВЕРЯМИ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ ДЕКОРАТ. НАКЛАДКИ ПОРОГОВ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ ОБИВКУ САЛОНА. РАЗРЕШ. ИЗМЕНЯТЬ, НО НЕ СНИМАТЬ ОБИВКУ ДВЕРЕЙ, ИЗМЕН. ОБИВКА ИЗ НЕГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА! (МЕТАЛЛ, КОМПОЗИТ, ПЛАСТИК). ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УСТАНОВКИ КЛЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОРИГИН. ИНТЕРЬЕР МОЖЕТ БЫТЬ МОДИФИЦИР. ВОКРУГ МОНТАЖНЫХ ТОЧЕК БЕЗОПАСНОСТИ МИНИМ. ПОДРЕЗКОЙ ИЛИ ПОДГИБАНИЕМ. ЗАДНЯЯ СЪЕМН. ПОЛКА В ДВУХОБЪЕМН. АВТО МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕНА ВМЕСТЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ. РАЗРЕШ. ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ ЧАСТИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ЦЕНТР. КОНСОЛИ НИЖЕ ОСИ СТУПИЦЫ РУЛЯ. ОДНАКО РАСПОЛОЖ. ПРИБОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕН. И ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СОХРАНЕНО. РАЗРЕШ. ИЗМЕН. ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. РАЗРЕШ. ПРИМЕНЕН. ЛЮБЫХ ДОП. КОНТР.-ИЗМЕР. И НАВИГ. ПРИБОРОВ ТРАВМОБЕЗОПАСНО. ВСЕ ОРГАНЫ УПРАВЛ. – ОРИГИНАЛ. РАЗРЕШ. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ УДОБСТВА (УДЛИН. КУЛИС И Т.П.). РАЗРЕШ. ДОП. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОСВЕЩ., РАДИО И Т.Д. РАЗРЕШ. ДОП. ОТДЕЛЕНИЯ К ВЕЩЕВОМУ ЯЩИКУ И КАРМАНАМ НА ДВЕРЯХ. РАЗРЕШ. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМН. НА РУЧНЫЕ И НАОБОРОТ С МИН. ИЗМ. ПАНЕЛИ ДВЕРИ. В ЗАДНИХ ДВЕРЯХ РАЗРЕШ. УДАЛЯТЬ СТЕКЛОПОДЪЕМН. | ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОП. ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШ. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА И/ИЛИ ВНУТР. КУЗОВА. КОВРЫ И ЗВУКОИЗОЛ. МОГУТ БЫТЬ УДАЛЕНЫ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ ПОДЛОКОТНИКИ ДВЕРЕЙ И РУЧКИ НАД ДВЕРЯМИ. РАЗРЕШ. СНИМАТЬ ДЕКОРАТ. НАКЛАДКИ ПОРОГОВ. РАЗРЕШ. ИЗМЕНЯТЬ, НО НЕ УДАЛЯТЬ ВНУТР. ОБИВКУ ДВЕРЕЙ И САЛОНА. ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УСТАНОВКИ КЛЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОРИГИН. ИНТЕРЬЕР МОЖЕТ БЫТЬ МОДИФИЦИР. ВОКРУГ МОНТАЖНЫХ ТОЧЕК БЕЗОПАСНОСТИ МИНИМ. ПОДРЕЗКОЙ ИЛИ ПОДГИБАНИЕМ. ОДНАКО ЗАПРЕЩЕНО ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ ОБИВКИ. ЗАДНЯЯ СЪЕМН. ПОЛКА В ДВУХОБЪЕМН. АВТО МОЖЕТ БЫТЬ УДАЛЕНА ВМЕСТЕ С КРЕПЛЕНИЯМИ. РАЗРЕШ. ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ ЧАСТИ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ЦЕНТР. КОНСОЛИ НИЖЕ ОСИ СТУПИЦЫ РУЛЯ. ОДНАКО РАСПОЛОЖ. ПРИБОРОВ И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕН. И ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ СОХРАНЕНО. РАЗРЕШ. ИЗМЕН. ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. РАЗРЕШ. ПРИМЕНЕН. ЛЮБЫХ ДОП. КОНТР.-ИЗМЕР. И НАВИГ. ПРИБОРОВ ТРАВМОБЕЗОПАСНО. ВСЕ ОРГАНЫ УПРАВЛ. – ОРИГИНАЛ. РАЗРЕШ. МОДИФИКАЦИЯ ДЛЯ УДОБСТВА (УДЛИН. КУЛИС И Т.П.). РАЗРЕШ. ДОП. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОСВЕЩ., РАДИО И Т.Д. РАЗРЕШ. ДОП. ОТДЕЛЕНИЯ К ВЕЩЕВОМУ ЯЩИКУ И КАРМАНАМ НА ДВЕРЯХ. РАЗРЕШ. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМН. НА РУЧНЫЕ И НАОБОРОТ С МИН. ИЗМ.ПАНЕЛИ ДВЕРИ. | НЕТ ДАННЫХ |
| ЛЕБЕДКА И ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ | ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЕБЕДКИ В БАЗЕ (???) АВТО ОБЯЗАТЕЛЬНА ЗАЩИТА ЛЕБЕДКИ ИКРЕПЕЖНЫХ КРОНШТЕЙНОМ НЕСЪЕМНЫМ КОЖУГОМ ИЗ СТАЛИ НЕ МЕНЕЕ 1 ММ ИЛИ АЛЛЮМИНИЯ НЕ МЕНЕ 2 ММ. ЛЕБЕДКА – УСТРОЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ, РЕДУКТОР, БАРАБАН, КОРПУС ИЛИ РАМА, ТОРМОЗ, ТРОС. РАЗРЕШ. РАЗРЕШ. СБОРКА ЛЕБЕДОК ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК. РАЗРЕШ. ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕБЕДОК С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ, ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ, СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ ОТ ОТБОРА МОЩНОСТИ????. НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОЙ ЛЕБЕДКИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ!!. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛЕБЕДКУ МАКС 27В. РАЗРЕШ. ОДНО УСТАНОВ. МЕСТО ПОД ЛЕБЕДКУ В ПЕР. ЧАСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ ОТ ПЕР. БАМПЕРА ДО ВЕРТ. ПЛОСКОСТИ, ПРОХ. ЧЕРЕЗ ОСЬ ПЕР. МОСТА. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РАФ ДОПУСКАЕТСЯ УСТАНОВКА В ДРУГОЕ МЕСТО. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЛЕБЕЖЕНИЯ НАЗАД! ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАЛЬНОГО ТРОСА ГАСИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО (ОТРЕЗОК РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА ДЛИННОЙ НЕ МЕНЕЕ 500 ММ И МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,5 КГ) . КОРОЗАЩИТНАЯ СТРОПА ШИРИНОЙ МИН. 60 ММ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. ТРОС ЛЕБЕДКИ, УДЛИНИТ. ТРОСА, КОРОЗАЩ. СТРОПА, ШАКЛЫ И БЛОКИ ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ = 2Х МАКС. ТЯГОВОМУ УСИЛИЮ ЛЕБЕДКИ. ЗАПРЕЩЕНЫ КОЛЕСНЫЕ САМОВЫТАСКИВАТЕЛИ. | ЛЕБЕДКА – УСТРОЙСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА: СИЛОВОЙ ПРИВОД, РЕДУКТОР, БАРАБАН, КОРПУС ИЛИ РАМА, ТОРМОЗ, ТРОС. РАЗРЕШ. НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ОДНОЙ ЛЕБЕДКИ С СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛЕБЕДКУ МАКС 27В. РАЗРЕШ. ОДНО УСТАНОВ. МЕСТО ПОД ЛЕБЕДКУ В ПЕР. ЧАСТИ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА ЛЮБЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЛЕБЕЖЕНИЯ НАЗАД! РАЗРЕШ. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАЛЬНОГО ТРОСА ГАСИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО (ОТРЕЗОК РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА ДЛИННОЙ НЕ МЕНЕЕ 500 ММ И МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,5 КГ) | РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНОВКА ОДНОЙ ЛЕБЕДКИ В ПЕР. ЧАСТИ АВТО ПЕРЕД ПЕРЕДНЕЙ ОСЬЮ. НАЛИЧИЕ ДОП. УСТАНОВОЧНЫХ МЕСТ ПОД ЛЕБЕДКУ ЗАПРЕЩЕНО. УСТАНОВКА (ЗАКРЕПЛЕНИЕ) НА АВТО РУЧНОЙ ЛЕБДКИ ЗАПРЕЩЕНО. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЛЕБЕДКУ МАКС 27В. ТРОС ЛЕБЕДКИ, УДЛИНИТ. ТРОСА, КОРОЗАЩ. СТРОПА, ШАКЛЫ И БЛОКИ ДОЛЖНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ = 2Х МАКС. ТЯГОВОМУ УСИЛИЮ ЛЕБЕДКИ. КОРОЗАЩИТНАЯ СТРОПА ШИРИНОЙ МИН. 80 ММ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЕБЕДКИ ВНУТРИ – КОЖУХ. ТРОС МОЖЕТ ПРОХОДИТЬ ВНУТРИ АВТО ТОЛЬКО ВНУТРИ НЕПРЕРЫВНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАЛЬНОГО ТРОСА ГАСИТЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО (ОТРЕЗОК РЕЗИНОВОГО ШЛАНГА ДЛИННОЙ НЕ МЕНЕЕ 500 ММ И МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,5 КГ). |